直溪镇王甲村前董溪及后河西道路拓宽工程控制价编制说明

一、工程概况

本工程为直溪镇王甲村前董溪及后河西道路拓宽工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位自行现场踏勘。

二、编制依据

1、根据现场踏勘，相关设计施工规范编制清单。

2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》等；费用定额参见苏建价〔2016〕154号及常建〔2016〕94号文关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(一般计税)、省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告[2019]第19号文、省住房城乡建设厅关于印发建设工程新冠疫情防控费用计取指导标准的通知苏建函价[2022]333号。

4、材料价格参照2022年8月份常州工程造价信息价计入,8月份常州工程造价信息没有的参照7月份信息价和市场询价计入（均为除税价）

5、人工费按苏建函价[2022]379号文执行。

- 三、做法说明：

- 本工程无招标图纸，具体施工方案详见以下说明，具体要求及报价详见 清单特征描述：

- 1、王家村谢甲自然村至前董溪自然村段拓宽：（1）路床土方开挖，含路侧树根挖除，费用挖土方中考虑，不单独结算；（2）路床原土打夯、碾压；（3）20cm6%灰土；（4）20cm厚碎石垫层；（5）20cm厚C30商品混凝土路面；（6）新老路面交接处增加植筋

- 2、寺庄自然村至后河西自然村段拓宽：（1）路床土方开挖；（2）路床原土打夯、碾压；（3）10cm厚碎石垫层；（4）15cm厚C30商品混凝土路面

- 3、寺庄自然村至后河西自然村新建段：（1）原碎石土路面整平、碾压；（2）10cm厚碎石垫层；（3）15cm厚C30商品混凝土路面

- 4、原破损路面修复段：（1）破除破损混凝土路面，开挖深度满足修复厚度；（2）路床原土打夯、碾压；（3）20cm厚碎石垫层；（4）20cm厚C30商品混凝土路面